ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ КТМ-512

При монтаже контроллера с целью снижения помех необходимо:

Питание контроллера и замка прокладывать отдельными проводами

непосредственно от клемм блока питания. Варистор устанавливать на клеммы замка или на минимальном расстоянии от него. Варисторы на плате на напряжение не более 30 в.

Перед монтажом контроллера ТМ (КТМ) на объекте рекомендуется его запрограммировать. Для этого соберите устройство согласно вышеприведенной схеме.

Программирование заключается в следующем:

- запись мастер ключа (с его помощью производятся все дальнейшие установки и изменения)

- запись в память КТМ ключей доступа

- установка времени срабатывания реле ( при поставке ~0.3 с., максимальное время до 20 с.)

- установка  триггерного  режима

- стирание утерянных ключей доступа

- стирание всей информации

После записи МК записывают ключи доступа и устанавливают время срабатывания замка .

При прикладывании записанного ключа доступа к считывателю , когда КТМ в рабочем режиме , срабатывает реле управления  замком , загорается зеленый светодиод . Если ключ не записан в память КТМ – звучит звуковой сигнал , а светодиод гаснет и затем горит красным цветом .При повторной записи нового МК - старый стирается . Информация о ключах доступа и времени срабатывания реле сохраняется .

Запись мастер ключа ( МК )

- Установить перемычку на разъеме Х1

- Включить питание. Светодиод  мигает красным  цветом и звучит серия коротких звуковых сигналов. После этого светодиод мигает зеленым цветом.

- Приложить будущий  МК к считывателю.

- Звучит короткий звуковой сигнал . Светодиод загорится красным цветом , затем постоянно мигает красным \ зеленым.

- Убрать МК .

- Выключить питание .Отключить Б.П. от сети, закоротить выводы выхода для разряда емкостей и не ранее чем через 3 с. пункт 7 , или отключить один из проводов идущих к Б. П.

и через 3…5 с. п.7

- Снять перемычку . Запись МК завершена .

Запись ключей доступа.

1.Включить питание. Светодиод мигает и загорается красным цветом. Этот режим является  рабочим режимом КТМ.

2. Приложить не убирая МК к считывателю. Звучит звуковой сигнал. Светодиод погаснет и снова загорится. Это является первой точкой отсчета.

3. Не убирая МК ожидайте , когда светодиод снова погаснет ( через 6 с. ). Звучит звуковой сигнал .

Убрать МК , пока светодиод снова не загорится . Светодиод переходит в режим мигания  зеленым цветом . Это обозначает , что КТМ находится в режиме записи ключей доступа . Если не предпринимать никаких действий в течении 15с., КТМ автоматически возвращается  в рабочий режим.

4. По очереди прикладывать к считывателю будущие ключи доступа. Во время записи каждого ключа звучит звуковой сигнал и светодиод не светится , при снятии ключа снова переходит в режим мигания. Необходимо фиксировать очередность записи ключей . Это пригодится для стирания утерянных ключей доступа.

5. По окончании записи ключей доступа необходимо выйти из режима программирования. Для этого можно дождаться автоматического перехода в рабочий или кратковременно выключить питание КТМ . Убедитесь в правильности записи путем прикладывания ключей к считывателю в рабочем режиме КТМ. При этом должно сработать реле и загорается зеленый светодиод.

Установка времени срабатывания реле

- КТМ находится в рабочем режиме .Приложить ,не убирая, к считывателю МК. Звучит звуковой сигнал. Светодиод погаснет и снова загорится . Это является первой точкой отсчета.

- Не убирая МК дождаться когда светодиод погаснет второй и третий раз. Убрать МК, пока светодиод не засветился. Светодиод мигает зеленым цветом.

- Приложить МК на  необходимое время (до 20 с.) При этом светодиод светится зеленым светом.

- Убрать МК .  КТМ автоматически перейдет в рабочий режим

- Проверить время  срабатывания  приложив ключ доступа

Установка триггерного режима

- КТМ в рабочем режиме .Приложить МК . Звучит звуковой сигнал. Светодиод  погаснет и снова загорится . Это является первой точкой отсчета.

- Не убирая МК дождаться пока светодиод  погаснет второй и третий раз. На четвертом убрать его пока светодиод снова не загорелся. Светодиод мигает зеленым цветом. Прикоснуться МК кратковременно (~1с ) к считывателю . Светодиод светится зеленым гаснет и загорается красным. Проверить работу ключом доступа. Для перехода в режим управления замком повторить  процедуру но МК приложить на время более 4 с.

Стирание утерянного ключа доступа

- КТМ  в рабочем режиме

- Приложить не убирая к считывателю МК . Звучит звуковой сигнал. Светодиод  погаснет и снова загорится . Это является первой точкой отсчета.

- Не убирая МК дождаться пока светодиод  погаснет второй ,третий раз и четвертый. На пятом убрать его пока светодиод снова не загорелся. Светодиод мигает зеленым цветом.

- Приложить ключ доступа который был записан перед  ключом который необходимо стереть

- Сразу же убрать ключ доступа .  При дальнейшем удержании ключа будет происходить стирание ключей  в очередности их записи. При стирании каждого ключа – звучит звуковой сигнал и светодиод мигает 3-я очередями коротких импульсов ,а затем снова мигает зеленым цветом.

- При необходимости стереть еще ключи , повторить операцию.

- Дождаться автоматического перехода в рабочий режим  или кратковременно выключить питание

Стирание всей информации.

- КТМ  в рабочем режиме

- Приложить не убирая к считывателю МК . Звучит звуковой сигнал. Светодиод  погаснет и снова загорится . Это является первой точкой отсчета.

- Не убирая МК дождаться пока светодиод  погаснет шестой раз. Убрать МК ,светодиод не загорится в течении 9 с. .

- Светодиод поочередно мигает красным\зеленым. Вся информация стерта.